ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 7 lutego 2023 r.

o udzielenie zamówienia na

„Dostawa, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej o mocy min. 26 kWp na dachu 
Urzędu Gminy w Radkowie”

- Wprowadzenie

  - Postępowanie prowadzone jest w języku polskim, w formie pisemnej, w wersji elektronicznej.

  - Do zapytania mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 2022 r. poz. 1360 z późn. zm.)

- Nazwa oraz adres Zamawiającego

Gmina Radków

Radków 99

29-135 Radków

NIP 6090002648, REGON 151398988
         Tel.+48 34/354 11 21
         Strona internetowa: www.radkow.pl  http://bip.radkow.finn.pl/
         e-mail: radkow@radkow.ugm.pl

Godziny pracy: 7.30 – 15.30

- Opis przedmiotu zamówienia

  - Przedmiotem zamówienia jest budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy min. 26 kWp na dachu budynku Urzędu Gminy w Radkowie.

  - W ramach przedmiotu zamówienia zakłada się następujące prace:

- wykonanie dokumentacji projektowej;

- uzgodnienie dokumentacji projektowej z Inspektorem Nadzoru Budowlanego;

- uzgodnienie projektu instalacji fotowoltaicznej z rzeczoznawcą ds. ppoż;

- dostawę i montaż urządzeń i wyposażenia wchodzącego w skład instalacji fotowoltaicznej: paneli fotowoltaicznych, falownika z modułem WI-Fi, aparatury zabezpieczającej po stronie zmiennoprądowej (AC) i stałoprądowej (DC) – zgodnie z zaprojektowanymi długościami przewodów, okablowania AC/DC, korytek, systemu montażowego (profile+dwugwinty wkręcane w krokiew – nie dopuszcza się mostków do blacho-dachówki), wyłączników PPOŻ oraz jeśli zajdzie konieczność – w przypadku wystąpienia zacienienia – to dodatkowo optymalizatorów mocy 1:1 do uzgodnienia z Inspektorem Nadzoru;

- uziemienie instalacji fotowoltaicznej wraz z puszką pomiarową;

- modernizacja rozdzielni elektrycznej w Urzędzie Gminy;

- wykonanie pomiarów instalacji zgodnie z normą PN-HD 60364-6:2016-07;

- szkolenie Przedstawicieli Zamawiającego z zakresu obsługi instalacji;

- zgłoszenie do Zakładu Energetycznego;

- zgłoszenie do organów Państwowej Straży Pożarnej.

  - Miejsce realizacji inwestycji:

Lokalizacja: Urząd Gminy w Radkowie, 29-135 Radków 99

  - Zamawiający wymaga gwarancji:

- gwarancja na moduły fotowoltaiczne (produkt) – min. 15 lat,

- gwarancja na falowniki – min. 15 lat.

  - Przedmiot zamówienia powinien być wykonany zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym.

  - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

  - Wykonawca może powierzyć wykonanie prac podwykonawcom.

  - Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy 
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

  - Kod przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

09331200-0 Słoneczne moduły fotoelektryczne

45000000-7 Roboty budowlane

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45315600-4 Instalacje niskiego napięcia

45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego

45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45320000-6 Roboty izolacyjne

51112000-0 Usługi instalowania sprzętu sterowania i przesyłu energii elektrycznej

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

- Termin wykonania zamówienia

  - Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy.

  - Wykonanie przedmiotu zamówienia rozumie się poprzez wykonanie wszystkich prac instalacyjno-montażowych objętych przedmiotem zamówienia oraz dokonanie zgłoszenia mikroinstalacji 
do Zakładu Energetycznego.

- Obowiązki Wykonawcy objęte przedmiotem niniejszego zamówienia

  - W ramach realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca jest w szczególności zobowiązany do:

- zrealizowania przedmiotu zamówienia zgodnie z dostarczoną dokumentacją, zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej i przepisami prawa;

- wykonania robót z własnych materiałów. Materiały dostarczone przez Wykonawcę muszą odpowiadać wymogom dla wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie;

- wykonania wszelkich czynności, które są niezbędne do należytego zrealizowania przedmiotu zamówienia zgodnie z Prawem Budowlanym, Prawem Energetycznym oraz obowiązującymi przepisami innych aktów prawa m.in. uzgodnienie projektu z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, zgłoszenie mikroinstalacji do Zakładu Energetycznego 
i organów Państwowej Straży Pożarnej;

- przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić wszelkie niezbędne pomiary, sprawdzenia i rozruchy próbne wymagane przepisami;

- utrzymania terenu robót w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, usuwania 
i składowania w odpowiednio przeznaczonych do tego miejscach wszelkich urządzeń pomocniczych i zbędnego materiału, odpadów, śmieci oraz niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych;

- w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych robót, ich części bądź majątku Zamawiającego  – naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego.

- Do obowiązków Wykonawcy nie należy wycinka drzew.

- Parametry techniczne Przedmiotu Zamówienia

  - Wymagania odnośnie modułów fotowoltaicznych

Minimalne wymagania w zakresie modułów:

| Dane techniczne | Parametr wymagany |
| --- | --- |
| Moc jednostkowa panela | min. 450 Wp |
| Sprawność paneli | min. 20,5% |
| Typ ogniw | Monokrystaliczne |
| Technologia ogniw | Half-cut; szynowody na tylnej stronie ogniwa; |
| Gęstość mocy | min. 206 Wp/m2 |
| Moc wyjściowa po 25 latach | Nie mniej niż 85% |
| Zgodność z normami | IEC 61215, IEC 61730, IEC 61701, IEC 62716, IEC 60068 |
| Wartość bezwzględna temperaturowego współczynnika mocy [Pmax] | Nie większa niż 0,36 %/℃ |
| Tolerancja mocy | 0 ~ +5 Wp |
| Stopień ochrony puszki przyłączeniowej | Nie gorszy niż IP 68 |
| Klasa modułu | A |

  - Wymagania odnośnie falowników

Minimalne wymagania w zakresie falowników dla instalacji fotowoltaicznych:

| Dane techniczne | Parametr wymagany |
| --- | --- |
| Typ | Beztransformatorowy z kondensatorami cienkowarstwowymi (żywotność min. 25lat) |
| Sprawność UE | Nie mniej niż 98 % |
| Współczynnik zawartości harmonicznych | Poniżej 3% |
| Stopień ochrony | Nie gorszy niż IP 65 |
| Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją prądu stałego DC | Tak |
| Ochronniki przeciwprzepięciowe | Tak |
| Monitorowanie sieci | Tak |
| Ochrona temperatury | Tak |
| Certyfikat NC RfG (IEC 50549) | Tak |
| Zgodność z normami | IEC 62109, IEC 62116, IEC 61727 |
| Komunikacja | RS485, Wi-Fi, GPRS |

Inwerter powinien umożliwiać monitorowanie, gromadzenie oraz prezentację danych takich jak:

- moc chwilowa, czyli moc, z jaką pracują panele fotowoltaiczne w danym momencie;

- ilość energii, jaką wyprodukowała instalacja fotowoltaiczna w dniu bieżącym, a także 
od momentu pierwszego uruchomienia;

- szacunkowe oszczędności dzięki wyprodukowanej energii;

- informacje o statusie instalacji, parametrach prądowo-napięciowych i ewentualnych błędach;

- ilość unikniętej emisji CO2;

- zestawienia okresowe pracy instalacji.

Uwaga:

Jeżeli w jakiejkolwiek części zapytania ofertowego (w tym w załącznikach do niego) wskazano znaki towarowe lub nazwy własne produktów, to należy przyjąć, że są one uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i mają na celu jedynie wskazanie wymagań w zakresie jakości 
i parametrów przedmiotu zamówienia z uwagi na brak innych dostatecznie dokładnych określeń, które pozwalałyby opisać przedmiot zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący. 
W każdym takim przypadku Zamawiający dopuszcza zastosowanie produktów równoważnych. Jako rozwiązania równoważne, należy rozumieć rozwiązania charakteryzujące się parametrami nie gorszymi od wymaganych w dokumentacji. Oferent zobowiązany jest do wykazania zastosowanych w ofercie rozwiązań równoważnych.

Wszelkie zastrzeżenia Wykonawcy dotyczące prawidłowości i kompletności dokumentacji technicznej (projektowej) zgłoszone po terminie przeznaczonym na składanie ofert nie mogą stanowić podstawy do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń od Zamawiającego na etapie realizacji przedmiotu zamówienia.

- Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

  - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujący warunek:

nie występują powiązania osobowe lub kapitałowe z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

  - Zamówienie może być udzielone podmiotowi, który zrealizował w okresie ostatnich 3 lat przed złożeniem oferty lub jeżeli okres działalności Oferenta jest krótszy w okresie prowadzenia działalności min. 3 instalacje fotowoltaiczne o mocy min. 35 kWp każda.

W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku, Wykonawca powinien przedłożyć Zamawiającemu wykaz robót budowlanych znajdujący się w Załączniku 2 do zapytania ofertowego, z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane.

  - Wykonawca posiada ważne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej zgodnym z przedmiotem niniejszego zamówienia (wykonanie instalacji fotowoltaicznych) na kwotę nie mniejszą niż 200 000,00 zł.

  - W przypadku niespełnienia przez Oferenta któregokolwiek z warunków opisanych w punktach 7.1 – 7.3, Zamawiający może odrzucić ofertę z przyczyn formalnych. Wówczas oferta nie będzie oceniana z uwzględnieniem kryteriów wyboru oferty.

  - W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

- Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz udzielanie informacji

  - Każdy Wykonawca zainteresowany złożeniem oferty w niniejszym postępowaniu może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zawartych w zapytaniu oraz jego załącznikach.

  - Pytania muszą być przesłane drogą elektroniczną na adres e-mail lub za pośrednictwem platformy. Zamawiający nie ma obowiązku udzielania odpowiedzi na pytania, które wpłyną później niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert.

  - Do porozumiewania się z Oferentami, w sprawach związanych z postępowaniem, upoważniony jest Jerzy Maszewski– tel. 34/3541120 w.29 adres e-mail: radkow@radkow.ugm.pl

  - Wyjaśnienia treści Zapytania i/lub ewentualne zmiany treści Zapytania będą przesyłane Wykonawcy składającemu pytanie oraz publikowane na stronie www.bip.radkow.finn.pl

- Termin związania ofertą

  - Oferenci pozostają związani złożoną przez siebie ofertą 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

  - Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu 
o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni.

  - Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia zapytania bez podania przyczyn.

- Opis sposobu przygotowania oferty

  - Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami:

- Załącznik nr 1 (Formularz ofertowy),

- Załącznik nr 2 (Oświadczenia Oferenta o spełnianiu kryteriów uczestnictwa 
w postępowaniu),

- Załącznik nr 3 (Wykaz realizacji) oraz referencje

- Załącznik nr 4 (Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych),

- Specyfikacje techniczne zaproponowanych rozwiązań:

- kartę katalogową  paneli fotowoltaicznych,

- kartę katalogową inwerterów.

- Potwierdzenie posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na kwotę nie mniejszą niż 200 000,00 zł.

- Uwagi dotyczące przygotowania oferty oraz wymaganych oświadczeń i dokumentów.

  - Oferta powinna być sporządzona w języku polskim na komputerze, maszynie do pisania lub ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem, pismem czytelnym.

  - Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny zostać złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu.

  - Na etapie składania ofert Zamawiający nie wymaga przedstawienia deklaracji i certyfikatów potwierdzających zgodność z poszczególnymi normami/dyrektywami/certyfikatami określonymi szczegółowo w punkcie 6. Parametry techniczne Przedmiotu Zamówienia (poza wyraźnie wskazanymi dokumentami w punkcie 10. Opis sposobu przygotowania oferty). Jednak w  toku oceny ofert Zamawiający może żądać przedstawienia ww. deklaracji/certyfikatów, jeśli uzna to za konieczne do obiektywnej oceny ofert.

  - Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę.

  - Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.

  - Formularz oferty (Załącznik nr 1) oraz złożone oświadczenia (Załącznik nr 2 oraz Załącznik nr 3)  wymagają podpisu osoby upoważnionej do złożenia oferty.

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo do poprawienia w ofercie oczywistych omyłek pisarskich, oczywistych omyłek rachunkowych z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty.

- Miejsce oraz termin składania

  - Oferty należy składać w formie elektronicznej lub papierowej na adres Zamawiającego:

- elektronicznie na adres e-mail Zamawiającego: radkow@radkow.ugm.pl

- lub osobiście (w zamkniętej kopercie), listownie (w zamkniętej kopercie) na adres:

Urząd Gminy Radków, Radków 99, 29-135 Radków

z dopiskiem: ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 7 lutego 2023 r. o udzielenie zamówienia na

„Dostawa, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej o mocy min. 26 kWp na dachu

Urzędu Gminy w Radkowie”  (Nr postępowania OR.271.1.2023.ZO)

  - Termin składania ofert wynosi 7 dni od daty upublicznienia zapytania ofertowego i upływa w dniu 15.02.2023 r.  godz. 12.00

Uwaga:

Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu oferty).

- Opis sposobu obliczenia ceny oferty.

  - Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty związane z terminowym 
i prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami i wytycznymi stawianymi przez Zamawiającego, odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia.

  - Ceną oferty jest cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia.

- Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

Wybrana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów. Wybór oferty dokonany zostanie 
na podstawie kryteriów oceny ofert z ustaloną punktacją do 100 pkt. (100% = 100 pkt):

| Kryteria oceny ofert | Informacja o wagach punktowych oraz procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oraz opis sposobu przyznawania punktacji |
| --- | --- |
| Cena brutto w PLN: waga: 60 % (60 pkt.) | Przez kryterium „Cena brutto w PLN” Zamawiający rozumie określoną przez Oferenta cenę całkowitą brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia wskazaną w ofercie. Ocena w ramach kryterium „Cena brutto w PLN” (Kc) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru: Kc = (Cn/Co)*60 gdzie: Cn – najniższa zaproponowana cena brutto spośród ofert podlegających ocenie Co – cena brutto zaproponowana w badanej ofercie Kc – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Cena brutto w PLN” |
| Gwarancja na moduły fotowoltaiczne – liniowa gwarancja mocy waga: 40% (40 pkt.) | W przedmiotowym kryterium oceniany będzie podany przez Wykonawcę w formularzu ofertowym okres gwarancji producenta na liniowy spadek mocy dla paneli fotowoltaicznych. Punktację otrzyma oferta, w której zostanie spełniony warunek: - zagwarantowana przez producenta liniowa gwarancja mocy będzie na poziomie minimum 85% po 30 latach. Oferty będą oceniane w tym kryterium według następującej zależności: - mniej niż 85% po 30 latach – 0 pkt. - 85% i więcej po 30 latach– 40 pkt. Spełnienie niniejszego kryterium musi zostać potwierdzone przez Oferenta poprzez dodanie do oferty karty katalogowej Producenta proponowanych paneli fotowoltaicznych. |

Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną.

- Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

  - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszone na stronie, na której zostało upublicznione przez Zamawiającego.

- Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy 
w sprawie zamówienia publicznego

  - Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy / zamówienia w stosunku do treści oferty w wyniku zmiany umowy o dofinansowanie oraz w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń w momencie dokonywania wyboru oferty jak i w trakcie realizacji zamówienia, a w szczególności nieprzewidzianych zdarzeń losowych. W powyższych przypadkach Strony spiszą protokół konieczności zmian do Umowy i zawrą stosowny aneks do Umowy, 
z zastrzeżeniem, że w przypadkach wymagających uzyskania zgody Instytucji finansującej projekt, wprowadzenie zmian Umowy wymaga zgody tej Instytucji. Wszelkie zmiany Umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem nieważności.

  - W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany Umowy następujące zmiany:

- danych teleadresowych,

- danych rejestrowych,

- będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.

  - Zamawiający zastrzega możliwość:

- unieważnienia postępowania w ramach zapytania ofertowego w każdym czasie bez wskazania przyczyny;

- zakończenia postępowania bez dokonania wyboru Wykonawcy;

- unieważnienia postępowania ofertowego w momencie uzyskania ofert przewyższających zakładany budżet na realizację zamówienia lub ofert rażąco niskich lub zaistnienia innej przyczyny uniemożliwiającej zawarcie umowy z Wykonawcą.