Załącznik nr 2 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – AUTOBUS

1. Wymiary

- długość w zakresie 9,0-9,5 m,

- szerokość maks. 2,3 m,

- wysokość (z klimatyzacją) maks. 3,200 m,

- rozstaw osi w zakresie 5,0 -5,2 m,

- wysokość wnętrza min. 1,9 m.

2. Masa

- dopuszczalna masa całkowita (DMC) w zakresie 11500-12000 kg,

- pojemność bagażników min. 4,5 m3,

3. Silnik

- turbo-diesel z chłodnicą powietrz doładowanego, EURO 6E,

- moc maksymalna: min. 150 kW

- moment maksymalny: min. 800 Nm @ 1200-1400 obr/min,

- ilość cylindrów: 4 w rzędzie,

- pojemność skokowa w zakresie 4000-5000 cm3,

- obroty silnika na ostatnim biegu przy prędkości 100 km/h maks. 1800 obr/min

4. Skrzynia biegów

- automatyczna min, 8 biegowa + wsteczny

- sterowanie: elektroniczne,

- selektor wyboru biegów: panel z przyciskami.

5. Oś przednia

- typ: belka sztywna.

6. Oś tylna

- typ: sztywny most napędowy,

- przełożenie główne szybkie (ekonomiczny).

7. Zawieszenie

- przednie: komfortowe progresywne resory paraboliczne, stabilizator mechaniczny,

- tylne pneumatyczne, 2 zawory poziomujące, stabilizator mechaniczny.

8. Inne

- elektroniczny ogranicznik prędkości: 100 km/h,

- minimalny promień zawracania po śladzie kół maks.: 9 m,

- chlapacze kół przednich i tylnych,

- podgrzewany osuszacz powietrza układu pneumatycznego

9. Koła

9.1. Opony

- rozmiar: 245/70 R17,5”,

- jednakowe na wszystkich kołach,

- rodzaj: M+S całoroczne, bezdętkowe.

9.2. Felgi

- rodzaj: stalowe, lakierowane na srebrno.

9.3. Osłony kół

- ze stali nierdzewnej, polerowane.

10. układ paliwowy

- zbiornik paliwa min. 190 litrów,

- zbiornik Ad-Blue min 25 litrów,

- korek zbiornika paliwa: zamykany na kluczyk.

11. Układ hamulcowy

- dwuobwodowy, pneumatyczny, tarcze wentylowane wszystkich kół,

- hamulec postojowy: pneumatyczny, działający na oś tylną,

- hamulec przystankowy: automatyczny.

12. Systemy minimum

- EBS – elektronicznie sterowany układ hamulcowy,

- ABS – system przeciwdziałający blokowaniu kół przy hamowaniu,

- ASR – system przeciwdziałający poślizgowi kół przy ruszaniu,

- ESP (ESC) – elektroniczny program stabilności jazdy.

13. Zwalniacz

- elektromagnetyczny,

- sterowanie elektroniczne, uruchamianie manualne dźwignią lub automatyczne pedałem hamulca z opcją odłączenia automatyki.

14. Układ kierowniczy

- przekładnia: hydrauliczna ze wspomaganiem,

- regulacja kolumny: w dwóch płaszczyznach,

15. Drzwi 1-1-0

- drzwi przednie: pneumatyczne,

- typ drzwi: jednoskrzydłowe otwierane odskokowo na zewnątrz,

- drzwi środkowe: pneumatyczne,

- typ drzwi: jednoskrzydłowe otwierane odskokowo na zewnątrz,

15.1. Opcje drzwi:

- drzwi przednie i tylne sterowane przez kierowcę klawiszami na desce rozdzielczej,

- zdalne, komfortowe sterowanie drzwiami z pilota,

- dwie szklane klapy w dachu otwierane manualnie,

- złącze pneumatyczne do pompowania kół,

- system rewersu drzwi przeciwdziałający zakleszczeniu pasażera,

- klapy i drzwi przednie zamykane jednym kluczykiem kodowanym.

16. Okna

16.1. Szyba czołowa:

- typ szyby: panoramiczna, jednoczęściowa,

16.2. Szyba tylna:

- rodzaj szyby: mocno przyciemniona na czarno.

16.3. Szyby boczne:

- typ szyby: podwójne, stałe, nieuchylne,

- rodzaj szyby: mocno przyciemniona na czarno.

16.4. Szyba drzwi przednich

- typ szyby: podwójna.

16.5. Szyba drzwi środkowych

- typ szyby: podwójna,

- rodzaj szyby: przyciemniona.

16.6. Szyba boczna kierowcy

Typ szyby: podwójna.

Rodzaj szyby: sterowana manualnie (osuwana).

17. Lusterka

17.1. Lusterka zewnętrzne

- typ lusterek: na wydłużonych ramionach (autokarowe),

- rodzaj regulowane i podgrzewane elektrycznie,

- klasy II, IV, VI - po trzy zwierciadła na każdą stronę.

17.2. Lusterka wewnętrzne

- typ lusterka: wsteczne z przodu,

18. Pojemność pasażerska

18.1. Układ miejsc

- ilość foteli pasażerskich: standard 2+2 min. 40 miejsc + kierowca,

19. Fotele pasażerskie

- typ foteli: komfort turystyczny

- siateczki na oparciach,

- stoliki składane z zabezpieczeniem wyłamaniowym na tyłach oparć,

- składane podłokietniki dla foteli od strony przejścia,

- bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa 2-punktowe,

- odchylane oparcia,

- rozsuw boczny foteli od strony przejścia,

- leżanka do odpoczynku dla kierowcy,

- oświetlenie podłogowe LED przejścia środkowego,

- antywandalowe osłony z tworzywa do połowy wysokości na oparciach foteli pasażerskich,

- gniazda USB przy fotelach pasażerskich do ładowania urządzeń mobilnych.

20. Wnętrze

- półki bagażowe otwarte po obu stronach wzdłuż całego autobusu,

- min. dwa zamykane schowki na klucz w półkach bagażowych,

- wysokiej jakości antypoślizgowa wykładzina podłogowa z linoleum,

- dywaniki zdejmowane w przejściu środkowym,

- dywaniki zdejmowane pod fotelami pasażerów,

- dywaniki zdejmowane w kabinie kierowcy.

21. Bagażniki

- wysokiej jakości wykładzina podłogowa z Linoleum w bagażnikach podpokładowych

22. Fotel kierowcy

- zawieszony pneumatycznie z bogatą regulacją,

- podłokietnik lewy regulowany,

- podłokietnik prawy regulowany,

- przyciski sterujące fotelem po prawej stronie,

- zapinanie pasa bezpieczeństwa po lewej stronie,

- ogrzewanie elektryczne siedziska fotela kierowcy,

- regulacja lędźwiowa.

23. Wyposażenie wnętrza

23.1. Wykończenie miejsca pracy kierowcy:

- boczna kieszeń,

- uchwyt na napój,

- gniazdo elektryczne 24V,

- dysze nawiewowe (na korpus kierowcy, nogi kierowcy oraz na szybę przednią),

- podwójne gniazdo ładowania telefonu USB,

- haczyk na ubranie,

23.2 Przyciski kokpitu kierowcy:

- wyłącznik awaryjny zasilania z osłoną,

- system autobusu szkolnego (automatyczne włączania świateł awaryjnych przy otwartych

drzwiach) z możliwością wyłączenia jego działania,

- klawisz otwierania drzwi I,

- klawisz otwierania drzwi II.

23.3. Kabina kierowcy

- ścianka działowa za kierowcą min. do połowy wysokości,

23.4. Monitoring wewnętrzny

- min. 3 kamery z podczerwienią (do ustalenia z Zamawiającym miejsca montażu),

- monitor podglądu kamer na desce rozdzielczej min. 9”.

- rejestrator z nośnikiem pamięci rejestrujący widok z kamer wew. w pętli,

23.5. Inne

- młotki awaryjnego zbicia szyb z alarmem przeciwkradzieżowym.

23.6. Zasłonki i rolety

- elektrycznie sterowane rolety szyby czołowej,

- roleta przeciwsłoneczna okna bocznego kierowcy sterowana manualnie,

- zasłonki okien bocznych plisowane,

- zasłonki okna tylnego plisowane.

23.7. Panele serwisowe pasażerów

- indywidualne lampki LED do czytania,

- indywidualne regulowane dysze nawiewu klimatyzacji.

23.8. Informacja pasażerska

- zegar cyfrowy na panelu nad szybą czołową,

- tablica przednia zdejmowana z symbolem dzieci,

- tablica tylna zdejmowana z symbolem dzieci,

24. Ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja

24.1. Klimatyzacja:

- typ klimatyzacji: chłodzenie całopojazdowe.

- moc chłodzenia: min 18 kW.

24.2. Ogrzewanie

- typ: ogrzewanie dwustrefowe,

- nagrzewnica przednia dla kierowcy z osobną regulacją,

- konwektory klub kanały nadmuchowe przypodłogowe po obu stronach w przestrzeni pasażerskiej,

- ogrzewanie postojowe,

- moc ogrzewania dodatkowego min. 12 kW,

- programator ogrzewania dodatkowego na 7 dni.

24.3. Układ elektryczny

- typ: 24V,

- akumulatory: min. 2x 100Ah,

- alternator: min. 1x 120A,

- główny przełącznik prądu blisko akumulatorów.

24.4. Pozostałe elementy

- kolorowy wyświetlacz deski rozdzielczej,

- system diagnostyki pokładowej OBD,

- wskaźnik zanieczyszczenia filtra DPF,

- wskazanie zużycia paliwa (średnie i chwilowe) i zasięgu na pozostałym paliwie,

- alarm dźwiękowy wyłączenia stacyjki bez załączonego hamulca postojowego.

25. Oświetlenie

25.1. Oświetlenie wnętrza

- dwie ciągłe sufitowe lampy oświetleniowe LED z dwoma stopniami natężenia świecenia,

- oświetlenie kokpitu kierowcy LED z osobnym włącznikiem,

- oświetlenie wejść LED,

- oświetlenie LED nocne (czerwone, pomarańczowe, zielone lub niebieskie),

- oświetlenie bagażnika tylnego.

25.2. Oświetlenie zewnętrzne

- reflektory główne typu Halogen lub LED,

- lampy przednie do jazdy dziennej (DRL) LED załączane automatycznie,

- lampy przeciwmgłowe przednie LED,

- lampy przeciwmgłowe tylne LED,

- tylne lampy konturowe ze światłami STOP i kierunkowskazami LED,

- lampy obrysowe LED,

- lampy tylne LED,

- system automatycznego włączania/wyłączania świateł.

26. Wyposażenie specjalne

26.1. Audio

- system nagłośnienia wnętrza (przestrzeń pasażerska min. 8 głośników + kokpit kierowcy 2),

- mikrofon dla kierowcy i dla opiekuna,

- kamera cofania z monitorem min. 9” w kokpicie kierowcy,

- monitor przedni 15” LCD składany manualnie,

- radioodtwarzacz DAB z MP3, SD, USB, AUX, BLUETOOTH,

- antena odbioru sygnały cyfrowego DAB.

26.2. Pozostałe

- tachograf SMART,

- tempomat,

- przygotowanie do instalacji mocowań bagażnika na narty (SKI-BOX),

- rodzaj autobusu M3 klasa III – turystyczny,

- zgodność z aktualną normą ECE-R66,

- zgodność z aktualną normą ECE-R107,

- zgodność z aktualną normą ECE-R118,

- koło zapasowe pełnowymiarowe,

- narzędzia do zmiany koła,

- podnośnik hydrauliczny,

- separator wody z paliwa podgrzewany elektrycznie,

- złącza diagnostyczne w kokpicie kierowcy.

26.3. Bezpieczeństwo

- sygnał dźwiękowy włączonego biegu wstecznego,

- radarowe czujniki cofania,

- system wykrywania pożaru w komorze silnika i ogrzewania,

- system automatycznego gaszenia pożaru w komorze silnika i ogrzewania,

- gaśnice pokładowe (2 szt.),

- apteczka pierwszej pomocy (podwójny zestaw DIN 13164),

- zbiornik spryskiwacza szyby czołowej o pojemności min. 4 l

- wycieraczki szyby czołowej z min. trzema trybami pracy.

26.4 Oznakowanie

- tabliczki informacyjne w języku polskim,

- piktogramy zgodne z przepisami homologacyjnymi.

27. Nadwozie

27.1. Konstrukcja

- kabina pasażerska przykręcona do ramy podwozia,

- profile szkieletu ze stali konstrukcyjnej o podwyższonej jakości,

- poszycie z galwanizowanej stali konstrukcyjnej cynkowane obustronnie,

- KTL – całopojazdowe lakierowanie zanurzeniowe w procesie kataforezy lub ze stali nierdzewnej,

- klapy boczne aluminiowe,

- płaska podłoga przestrzeni pasażerskiej,

- ściana przednia i tylna nadwozia ze wzmacnianych tworzyw sztucznych,

- osłony plastikowe wewnątrz nadkoli,

- klapa bagażnika głównego otwierana pionowo (równolegle do nadwozia).

28. Kolorystyka

28.1. Lakierowanie nadwozia

- lakier metaliczny jednobarwny: w odcieniach jasno szarych,

28.2. Kolorystyka wnętrza

- materiał foteli: tkanina oddychająca w ciemnych tonacjach,

- obszycie boków i krawędzi: skóra naturalna szara (dopuszcza się kolorowe akcenty),

- zagłówki: skóra naturalna ciemno szara,

- zasłonki: tkanina plisowana (dopasowana do kolorystyki wnętrza),

29. Dokumentacja

- homologacja całopojazdowa jednoetapowa EU - dokument CoC,

- instrukcja obsługi w języki polskim,

- książka gwarancyjno-przeglądowa w języku polskim.

30. Gwarancja

30.1. Warunki Gwarancji

- okres trwania gwarancji całopojazdowej od dnia odbioru autobusu lub w dniu jego pierwszej rejestracji, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej i wynosi min 24 miesiące.

- przewidywany średnioroczny przebieg 50.000 kilometrów.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – MINI VAN

- Podstawowe dane:

- samochód typu minivan o pojemności 9 pasażerów,

- pojazd musi być przystosowany do przewozu osoby niepełnosprawnej na wózki inwalidzkim,

- najazdy, pasy mocujące, szyny podłogowe, oznakowanie.

2. Opcje i akcesoria:

- tapicerka: materiałowa w czarno-szarej tonacji,

- kolor tapicerki: biały,

- opony: koła 17",.

3. Inne opcje:

- klimatyzacja: z przodu i z tyłu,

- lusterka: boczne ogrzewane i sterowane oraz składane elektrycznie,

- ogrzewanie: dodatkowe tylne (nawiewy + sterowanie),

- podłokietniki w części tylnej,

- szyby przyciemniane tylne i tylne boczne,

- system: EASY LINK (z DAB),

- usługi online.

4. Szczegóły dotyczące pakietów

4.1. Pakiet oświetlenia:

- światła przeciwmgłowe,

- czujnik światła i deszczu.

4.2. Pakiet wspomagający

- czujniki parkowania: przód/bok/tył,

- kamera cofania.

5. Wyposażenie skonfigurowanego pojazdu

5.1. Wygląd

- tapicerka: materiałowa,

- ściany boczne w części tylnej przeszklone,

- drzwi prawe odsuwane przeszklone z szybą stałą,

- koła: aluminiowe 17",

- drzwi tylne przeszklone, otwierane pod kątem 180,

- ściana lewa środkowa przeszklona z szybą stałą,

5.2. Multimedia

- kolorowe zegary z ekranem TFT min. 4,2".

5.3. Komfort i wnętrze

- półka / przykrycie części bagażowej,

- kanapa w drugim rzędzie,

- kanapa w trzecim rzędzie,

- komfortowy fotel kierowcy z regulacją wysokości i podłokietnikiem,

- kanapa dwu miejscowa po stronie pasażera z przodu, z dodatkowym schowkiem pod

siedziskiem,

- gumowa wykładzina w części ładunkowej,

- zamykany schowek na desce rozdzielczej,

- chromowane elementy wnętrza,

- kluczyk z trzema przyciskami,

- dwa mocowania ISOFIX w drugim rzędzie,

- kierownica ze skóry ekologicznej.

6. Widoczność i oświetlenie

- oświetlenie kabiny LED,

- szyby przednie elektryczne z włącznikiem,

- impulsowym po stronie kierowcy,

- światła do jazdy dziennej LED,

- światła FULL LED,

- ogrzewana szyba tylna,

- lusterko wewnętrzne,

- wycieraczka szyby tylnej.

7. Prowadzenie pojazdu

- czujnik ciśnienia w oponach,

- regulator prędkości.

8. Ogrzewanie i wentylacja

- czynnik klimatyzacji 1234Y.

9. Bezpieczeństwo

- system ABS,

- sygnalizator niezapiętych pasów,

- centralny zamek,

- system wspomagania nagłego,

- hamowania,

- poduszka powietrzna kierowcy i pasażera,

- przygotowanie do montażu alarmu,

- system kontroli toru jazdy ESP,

- dwa mocowania ISOFIX w drugim rzędzie,

- pełnowymiarowe koło zapasowe.

10. Dane techniczne

- pojemność zbiornika paliwa: min. 80 litrów,

10.1. Zużycie paliwa i emisja spalin WLTP

- emisja CO2 cykl mieszany WLTP: maks. 190 g/km

- zużycie paliwa cykl mieszany WLTP maks. 7.5 litra/100 km.

10.2. Osiągi

- przyspieszenie 0-100 km/h maks. 15 sekund.

10.3. Układ napędowy

- rodzaj napędu: przedni.

10.4. Typ nadwozia

- liczba drzwi: 4,

- rodzaj nadwozia: minibus.

10.5. Układ kierowniczy

- średnica zawracania maks. 14 metra.

10.6. Układ hamulcowy

- hamulce tylne tarczowe,

- hamulce przednie tarczowe.

10.7. Koła i opony

- opony 17”

10.8. Dopuszczalna masa całkowita

- maksymalna masa przyczepy bez hamulca: 750 kg,

- maksymalna masa przyczepy z hamulcem: 2500 kg,

- maksymalna ładowność min. 850 kg,

- maksymalna masa całkowita pojazdu: 3200 kg.

10.9. Silnik

- moc maksymalna min. kW (KM): 110 (150),

- rodzaj paliwa: diesel,

- maksymalny moment obrotowy min. 350 Nm,

- liczba cylindrów: 4,

- pojemność skokowa w przedziale 1800-2000 cm3,

- norma emisji spalin: EURO6.

10.10. Wymiary

- długość całkowita w zakresie 5400-5500 mm,

- wysokość progu załadunku w zakresie  520-570 mm,

- szerokość całkowita co 2000 mm,

- szerokość całkowita z lusterkami zewnętrznymi do 2350 mm,

- wysokość całkowita do 1980 mm,

- rozstaw osi do 3500 mm,

10.11. Skrzynia biegów

- liczba biegów do przodu: 6,

- rodzaj skrzyni biegów: manualna.

10.12. Aerodynamika

- poziom hałasu przy 50 km/h maks. 70 dB.

10.13. Pojemność bagażnika (dm3)

- pojemność przestrzeni bagażowej min.: 1800 dm3,

- pojemność przestrzeni bagażowej maks. po złożeniu kanapy: 3400 dm3.