Opis techniczny

Przedmiot zamówienia obejmuje realizację na terenie gminy Radków zadania inwestycyjnego „Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy w Radkowie”.

Teren realizacji inwestycji obejmuje działkę o numerze ewidencyjnym gruntów nr 2036, położoną w obrębie  ewidencyjnym numer 0010 – Radków. Budynek Urzędu Gminy w Radkowie jest zlokalizowany na działce numer 2036 położonej w miejscowości Radków pod numerem porządkowym 99. Inwestycja polegać będzie na wykonaniu robót związanych z:

− dociepleniem ścian budynku powyżej gruntu,

− wymianę części stolarki okiennej i drzwiowej,

− wymianę bram wjazdowych,

− modernizacji instalacji odgromowej,

− remoncie schodów zewnętrznych,

− remoncie kominów powyżej połaci dachowych budynku,

− modernizacji instalacji centralnego ogrzewania,

− wymianie istniejącego źródła ciepła na kocioł na pellet oraz na zestaw dwóch pomp ciepła,

− montażu instalacji fotowoltaicznej.

Zakres robót budowlanych obejmuje:

- roboty przygotowawcze i pomocnicze:

- wykonanie zabezpieczenia istniejącego obiektu,

- wykonanie wygrodzenia i oznakowania placu budowy,

- wykonanie wydzielenia i zorganizowania zaplecza budowy,

- ustawienie rusztowań,

- roboty rozbiórkowe:

- wykonanie rozbiórki elementów opaski budynku i podbudowy oraz nawierzchni betonowej,

- wykonanie rozbiórki nawierzchni z kostki brukowej,

- wykonanie demontażu rur spustowych,

- wykonanie demontażu części obróbek blacharskich,

- wykonanie demontażu parapetów okiennych zewnętrznych,

- wykonanie wykucia z muru ościeżnic drewnianych dla stolarki okiennej i drzwiowej oraz wykucia dla bram wjazdowych,

- wykonanie demontażu elementów instalacji odgromowej,

- wykonanie demontażu metalowych krat z otworów okiennych,

- wykonanie demontażu części zadaszeń nad wejściami,

- wykonanie rozebrania pokrycia dachowego nad wejściami do budynku (do ponownego zamontowania),

- załadunek, transport i wyładowanie powstałego gruzu i odpadów,

- roboty ziemne:

- wykonanie wykopów odsłaniających ściany fundamentowe budynku i pod opaski przy budynku oraz pod chodniki z kostki brukowej,

- wykonanie zasypania wykopów wraz z jego zagęszczaniem warstwowym,

- wykonanie mechanicznego profilowania i zagęszczenia podłoża gruntowego,

- wykonanie ręcznego plantowania powierzchni gruntowej po zasypaniu wykopów,

- wykonanie rowków pod obrzeża i ławy betonowe w gruncie,

- załadunek, transport i wyładowanie pozostałego nadmiaru gruntu z wykopu,

- roboty remontowe ścian fundamentowych:

- wykonanie przygotowania podłoża powierzchni ścian poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie wodą, oraz gruntowanie powierzchni,

- wykonanie ocieplenia ścian cokołu budynku płytami styropianowymi AQUA o grubości 8-10cm (wsp.=0,038 W/m2*K) powyżej gruntu wraz z ich kołkowaniem do ścian oraz montażem narożników ochronnych,

- wykonanie przyklejenie przy użyciu zapraw klejowych płyt styropianowych do ścian budynku,

- wykonanie przyklejenia jednej warstwy siatki zbrojącej na zaprawie klejowej na ścianach cokołu budynku powyżej gruntu na wykonanej izolacji cieplnej,

- wykonanie wyprawy elewacyjnej ścian cokołu budynku powyżej gruntu przy użyciu tynku cienkowarstwowego (kolor ciemno szary do ustalenia z użytkownikiem obiektu),

- roboty nawierzchniowe:

- wykonanie ustawienia obrzeży betonowych na ławie betonowej z oporem,

- wykonanie mechanicznego profilowania i zagęszczenia podłoża gruntowego oraz pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni z kostki brukowej,

- wykonanie podbudowy pod nawierzchnię z kostki brukowej z kruszywa łamanego frakcji 0-63,0mm o grubości 20cm,

- wykonanie podbudowy pod nawierzchnię z kostki brukowej z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5mm o grubości 15cm,

- wykonanie ręcznego profilowania i zagęszczenia podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni z kostki brukowej,

- wykonanie ułożenia nawierzchni z kostki brukowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo – piaskowej pod opaskę wokół budynku,

- wykonanie ułożenia nawierzchni z kostki brukowej o grubości 6 i 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej pod dojścia i dojazd do budynku,

- wykonanie odtworzenia nawierzchni z kostki brukowej po robotach termoizolacyjnych,

- roboty termomodernizacyjne ścian budynku powyżej gruntu:

- wykonanie zeskrobania ze ścian farb i powłok niestabilnych elewacji budynku,

- wykonanie przygotowania podłoża powierzchni ścian budynku poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie wodą, oraz gruntowanie powierzchni,

- wykonanie ocieplenia ścian budynku płytami styropianowymi o grubości 8cm (wsp.=0,038 W/m2*K), metodą lekką-mokrą wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej mieszanki (kolorystyka szara jasna i ciemna do ustalenia z użytkownikiem obiektu), wraz z ich kołkowaniem do ścian oraz montażem narożników ochronnych i siatki z tworzywa sztucznego na zaprawie klejowej,

- wykonanie ocieplenia ścianek i murków przy budynku styropianowymi o grubości 2-5cm (wsp.=0,038 W/m2*K), metodą lekką-mokrą wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej mieszanki (kolorystyka szaro-czerwona do ustalenia z użytkownikiem obiektu), wraz z ich kołkowaniem do ścian oraz montażem narożników ochronnych i siatki z tworzywa sztucznego na zaprawie klejowej,

- wykonanie ocieplenia ościeży otworów okiennych i drzwiowych płytami styropianowymi o grubości 2cm (wsp.=0,038 W/m2*K) metodą lekką-mokrą wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej mieszanki (kolorystyka szara do ustalenia z użytkownikiem obiektu) wraz z montażem narożników ochronnych i siatki z tworzywa sztucznego na zaprawie klejowej,

- stolarka okienna i drzwiowa:

- wykonanie dostawy i montażu stolarki okiennej z PCV,

- wykonanie dostawy i montażu stolarki drzwiowej aluminiowej,

- wykonanie pełnej regulacji istniejącej stolarki okiennej,

- wykonanie dostawy i montażu bram wjazdowych segmentowych,

- wykonanie montażu parapetów zewnętrznych z blachy,

- roboty uzupełniające:

- wykonanie uzupełnienia ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach wraz z obróbkami wykończeniowymi,

- wykonanie wykucia otworów w ścianach budynku, wraz z obróbkami wykończeniowymi,

- wykonanie naprawy i klamrowania rys w ścianach budynku,

- wykonanie montażu obróbek blacharskich,

- wykonanie montażu rur spustowych metalowych,

- wykonanie montażu zadaszenia nad drzwiami wejściowymi,

- wykonanie ponownego montażu zadaszeń z blachy na bocznymi wejściami do budynku,

- wykonanie napisu na elewacji budynku: Urząd Gminy w Radkowie,

- wykonanie montażu herbów gminy Radków,

- wykonanie montażu instalacji odgromowej budynku wraz z robotami towarzyszącymi oraz jej badaniami kontrolnymi,

- wykonanie remontu pomieszczenia kotłowni polegającego na remoncie posadzek wraz z ułożeniem terakoty oraz odnowieniem ścian i sufitu w pomieszczeniu poprzez tynkowanie i ich malowanie farbami zmywalnymi lateksowymi,

- roboty instalacyjne:

- wykonanie spuszczenia wody z instalacji centralnego ogrzewania,

- wykonanie demontażu istniejących dwóch kotłów do centralnego ogrzewania,

- wykonanie demontażu części istniejących elementów instalacji, rurociągów, urządzeń i armatury centralnego ogrzewania,

- wykonanie demontażu grzejników wraz z zaworami i uchwytami w pomieszczeniach budynku,

- wykonanie montażu instalacji wodociągowej w obrębie kotłowni budynku wraz z montażem zaworów, kształtek, armatury i niezbędnych urządzeń instalacyjnych oraz przejść przez ściany,

- wykonanie montażu instalacji centralnego ogrzewania w obrębie kotłowni budynku wraz z montażem zaworów, kształtek, armatury i niezbędnych urządzeń instalacyjnych oraz przejść przez ściany wraz z podejściem i podłączeniem do istniejącej instalacji centralnego ogrzewania,

- wykonanie montażu grzejników w pomieszczeniach budynku wraz z montażem uchwytów, zaworów, odpowietrzeń oraz zaworów termostatycznych i podłączeń do istniejącej instalacji,

- wykonanie płukania instalacji centralnego ogrzewania,

- wykonanie prób szczelności instalacji centralnego ogrzewania,

- wykonanie prób na gorąco instalacji centralnego ogrzewania,

- wykonanie dostawy i montażu kotła na pellet wraz z montażem osprzętu, oprzyrządowania i armatury instalacyjnej, oraz z montażem automatyki i instalacji sterującej,

- wykonanie montażu zasobnika przykotłowego na pellet,

- wykonanie fundamentu pod zestaw dwóch pomp ciepła,

- wykonanie dostawy i montażu zestawu dwóch pomp ciepła typu monoblok wraz z montażem osprzętu, oprzyrządowania i armatury instalacyjnej, oraz z montażem automatyki i instalacji sterującej,

- wykonanie montażu zbiornika buforowego,

- wykonanie montażu zbiornika ciśnieniowego wyrównawczego,

- wykonanie niezbędnych zaworów, urządzeń, kształtek, pompek, zbiorników, armatury instalacyjnej i innych niezbędnych do wykonania instalacji w pomieszczeniu kotłowni,

- wykonanie podłączenia pomp i kotła do istniejącej instalacji centralnego ogrzewania,

- wykonanie montażu studni schładzającej,

- konanie uruchomienia kotłowni wraz ze szkoleniem pracowników obsługi,

- roboty przy schodach zewnętrznych budynku:

- wykonanie rozbiórki istniejących balustrad i elementów betonowych schodów zewnętrznych,

- wykonanie robót ziemnych i załadunku, wywozu  powstałego gruzu,

- wykonanie fundamentów pod murki schodów wejściowych wraz z jego zbrojeniem i betonowaniem,

- wykonanie izolacji poziomych na ławach fundamentowych oraz podmurowania ścian z bloczków betonowych,

- wykonanie murów bocznych schodów zewnętrznych z pustaków betonowych wraz z ich uzupełnieniem wewnątrz betonem, oraz montażem daszków zamykających,

- wykonanie zasypania przestrzeni pomiędzy murkami schodów zewnętrznych,

- wykonanie montażu schodów zewnętrznych z bloków betonowych,

- wykonanie montażu balustrad schodowych ze stali nierdzewnej,

- instalacja fotowoltaiczna (o mocy około 24 kW):

- wykonanie robót pomocniczych, przygotowawczych i towarzyszących (w tym ekspertyzy technicznej dotyczącej możliwości usytuowania urządzeń na pokryciu dachowym budynku),

- dostawa urządzeń fotowoltaicznych i niezbędnych elementów oprzyrządowania oraz konstrukcji wsporczej,

- wykonanie robót wyburzeniowych, rozbiórkowych i odtworzeniowych,

- wykonanie projektu wykonawczego dla dostawy i montażu instalacji fotowoltaicznej,

- montaż konstrukcji wsporczej i elementów montażowych oraz konstrukcyjnych,

- montaż i podłączenie paneli fotowoltaicznych o mocy min. 450 W,

- montaż i podłączenie osprzętu i oprzyrządowania (m.in. inwertera - falownika, rozdzielnicy, tablicy licznikowej, centrali sterowniczej, zabezpieczeń przeciwprzepięciowych, nadprądowych, wyłączników bezpieczeństwa itp.),

- montaż przewodów fotowoltaicznych, przewodów prądowych (w tym stało 
i zmiennoprądowych) i przewodów UTP,

- wykonanie i montaż przyłącza energetycznego pomiędzy instalacją fotowoltaiczną 
a sieci elektroenergetycznej OSD (rozdzielnica główna),

- montaż przewodów instalacji uziemiającej,

- założenie systemu monitoringu pracy instalacji fotowoltaicznej,

- dostawa i montaż modułu bilansowania energii i pomiaru energii zużywanej i wytworzonej,

- wykonanie pomiarów kontrolnych wykonanej instalacji,

- przygotowanie niezbędnej dokumentacji powykonawczej oraz dokonanie zgłoszenia wykonania instalacji fotowoltaicznej do Rejonu Energetycznego.

- roboty pomocnicze i towarzyszące:

- wykonanie demontażu i ponownego montażu klimatyzatorów, tablic, lamp, sygnalizatorów, uchwytów i innych tym podobnych,

- wykonanie oczyszczenia i malowania pozostałych balustrad metalowych,

- wykonanie montażu i demontażu rusztowań wraz z siatkami ochronnymi i ich uziemieniem,

- wykonanie załadunku, wywozu i utylizacji powstałego gruzu i odpadów,

- wykonanie uporządkowania terenu budowy.

Zakres robót obejmuje również:

- przywrócenie terenu w rejonie prowadzonych robót do stanu pierwotnego,

- zabezpieczenia istniejącego zagospodarowania terenu oraz istniejącej infrastruktury technicznej nadziemnej i podziemnej.