# Minimalne wymagania dla lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego

na podwoziu z napędem 4 x 4 (zabudowa kontenerowa) + 1000 l wody OSP

| L.p. | Wyszczególnienie | Wypełnia Wykonawca opisać zastosowane rozwiązanie, podać parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1 | WYMAGANIA OGÓLNE UMOCOWANIA PRAWNE |  |
| 1.1. | Pojazd zabudowany i wyposażony musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z: - Ustawą „Prawo o ruchu drogowym” (tj. Dz. U z 2005r. Nr 108 poz. 908 ze zm.), - Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. Nr 32 z 2003 r., poz. 262 z późniejszymi zmianami). - Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143 poz. 1002) i Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. Podwozie pojazdu musi posiadać świadectwo homologacji typu zgodnie z odrębnymi przepisami. W przypadku, gdy przekroczone zostały warunki zabudowy określone przez producenta podwozia wymagane jest świadectwo homologacji typu pojazdu kompletnego oraz zgoda producenta podwozia na wykonanie zabudowy. Urządzenia i podzespoły zamontowane w pojeździe powinny spełniać wymagania odrębnych przepisów krajowych i/lub międzynarodowych. Samochód musi posiadać: - Świadectwo Dopuszczenia wydane przez CNBOP - Homologację na zgodność z Regulaminem 65EKG/ONZ oraz R10EKG/ON – dotyczy urządzeń rozgłoszeniowych- wymaganych do uzyskania dokumentów uprzywilejowania |  |
| 2 | PODWOZIE Z KABINĄ |  |
| 2.1. | Podwozie samochodu z napędem 4x4 : na obie osie ,wyposażone w tylne koła bliźniacze na osi tylnej. Kabina załogowa 6 osobowa. Dopuszczalna masa całkowita samochodu minimum 5100 kg. |  |
| 2.2 | Wymiary pojazdu: Długość nie większa niż 6500 mm – z zabudową Wysokość nie większa niż 3000 mm – z zabudową Szerokość nie większa 2750 mm ( z lusterkami ) Rozstaw osi nie większy niż – 3670 mm |  |
| 2.3 | Kolorystyka: - nadwozie – czerwień sygnałowa, - elementy zderzaków - białe, - drzwi żaluzjowe – kolor: srebrny |  |
| 2.4 | Kabina czterodrzwiowa, jednomodułowa, zapewniająca dostęp do silnika (siedzenia przodem do kierunku jazdy), Kabina wyposażona w: - indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy, - fotel kierowcy z regulacją wysokości, odległości i pochylenia oparcia, - fotele wyposażone w dwupunktowe bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa i zagłówki, - kabina włącznie ze stopniem (-ami) do kabiny powinna być automatycznie oświetlana po otwarciu drzwi tej części kabiny; powinna istnieć możliwość włączenia oświetlenia kabiny, gdy drzwi są zamknięte, - drzwi kabiny zamykane kluczem, wszystkie zamki otwierane tym samym kluczem. - półka nad przednią szybą - dodatkowy akumulator fabryczny |  |
| 2.5 | Minimalne wymagania bezpieczeństwa pojazdu: Poduszka powietrzna kierowcy Układ ABS Układ ESP Centralny zamek Elektrycznie regulowane szyby przednie Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka Tylne szyby drzwi uchylne Lampy przeciwmgielne z doświetlaniem zakrętów Tylne lampy zespolone podwozia LED fabryczne |  |
| 2.6. | Silnik spełniający normy czystości spalin zgodnie z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym umożliwiającymi zarejestrowanie pojazdu. Silniki o zapłonie samoczynnym o mocy min 140 kW ( 190 KM) | Należy podać typ, oraz moc silnika |
| 2.7. | Średnica zawracania obrysowa po zabudowie maksimum 15,0m |  |
| 2.8. | Na wyposażeniu pojazdu zamocowane pełnowymiarowe koło zapasowe. |  |
| 2.9 | Pojazd oznakowany numerami operacyjnymi ,logo OSP |  |
| 3 | ZABUDOWA SPECJALISTYCZNA |  |
| 3.1 | Zabudowa kontenerowa: Aluminiowa wykonana z profili aluminiowych anodowanych . Zabudowa samonośna wykonana w technolgi skręcanej.(Zamawiający nie dopuszcza zabudowy spawanej aluminiowej ani nierdzewnej ) Lampy pulsacyjne ostrzegawcze narożne ( 4 szt. ) wkomponowane w barierę kompozytową zamontowane na rogach zabudowy z niebieskimi kloszami. Bariera wyposażona w listwę LED na całej długości zabudowy. Poszycie ścian zewnętrznych blacha aluminiowa, wewnętrzne strona ścian zabezpieczona płytami kompozytowymi. Wymiary kontenera nie mniej niż: Długość minimum 2560 mm Szerokość minimum 2220 mm Kontener wyposażony w minimum 5 rolet koloru srebrnego . Wewnątrz półki z regulowaną wysokością mocowania. Dach zabudowy w formie podestu roboczego, w wykonaniu antypoślizgowym, z możliwością mocowania sprzętu. Wytrzymałość dachu minimum 250 kg. Dodatkowe schowki w przedniej części zabudowy , poniżej podłogi , z lewej i prawej strony Dodatkowy schowek dachowy skrzynia dachowa, na drobny sprzęt np. łopaty |  |
| 3.2 | Samochód wyposażony w główny wyłącznik, umożliwiający odłączenie akumulatora od wszystkich systemów elektrycznych (z wyjątkiem tych, które wymagają stałego zasilania). Wyłącznik główny powinien znajdować się w zasięgu kierowcy. |  |
| 3.3. | Pojazd wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego, jako sygnalizację świetlną dopuszcza się światło cofania |  |
| 4 | SPRZĘT MONTOWANY NA POJEŻDZIE |  |
| 4.1 | Belka sygnalizacyjna typu LED w kolorze niebieskim zamontowana w przedniej części dachu pojazdu, wewnątrz profilu moduły LED - wyposażona dodatkowo w: - dodatkowe moduły LED ‘we – zsynchronizowane z lampami głównymi belki sygnalizacyjnej, Lampy tylna ostrzegawcza 2 szt. – ledowe z dwóch stron pojazdu – w kolorze niebieskim, Lampy ledowe niebieskie na atrapie przedniej 2 szt. Sygnalizacja dźwiękowa: - wzmacniacz sygnałowy o mocy minimum 100W, umożliwiający sterowanie sygnalizacją świetlną i dźwiękową , posiadający funkcje: * sterowania sygnalizacją świetlną, *sterowania sygnalizacją dźwiękową (minimum 4 sygnały o zmiennym tonie – przystosowane do pracy ciągłej, funkcję tzw. syreny ręcznej – funkcje uruchamiane włącznikiem sygnału dźwiękowego pojazdu oraz dodatkowy– uruchamiany osobnym włącznikiem), - głośnik kompaktowy o mocy 100 W, emitujący sygnał dźwiękowy generowany przez wzmacniacz sygnałowy o natężeniu minimum 120 dbA – poziom ekwiwalentny – mierzony z odległości 3 m przed głośnikiem Na tylnej ścianie zabudowy tzw. Fala świetlna 8 segmentowa LED |  |
| 4.2 | W kabinie kierowcy: - Instalacja do podłączenia radiotelefonu wraz z radiotelefonem cyfrowym Motorola DM 4600 lub równoważnym |  |
| 4.3. | Agregat wysokociśnieniowy: Wysokociśnieniowy agregat wodno-pianowy o wydajności min.80 l/min przy ciśnieniu 40 bar zlokalizowany z tyłu pojazdu połączony ze zbiornikiem wody. Samochód wyposażony w linię szybkiego natarcia o długości (minimum) 50 m zakończona prądownicą wodno-pianową z regulacją wydajności strumienia wody. Linia szybkiego natarcia połączona z agregatem wysokociśnieniowym. Samochód wyposażony w zbiornik wody, wykonany z materiałów kompozytowych lub aluminium o pojemności min. 1000 l oraz zbiornik na środek pianotwórczy. Układ wodnopianowy wyposażony w wyjście zewnętrzne średnicy 52 mm Linia szybkiego natarcia musi umożliwiać podawanie wody i piany bez względu na stopień rozwinięcia węża. Konstrukcja układu wodno-pianowego powinna umożliwić jego całkowite odwodnienie przy użyciu co najwyżej dwóch zaworów. Silnik agregatu wyposażony w rozrusznik elektryczny i ręczny Agregat musi posiadać świadectwo dopuszczenia CNBOP |  |
| 4.4. | Maszt oświetleniowy: Samochód wyposażony w maszt oświetleniowy LED z reflektorami o strumieniu światła 30 000 lumenów zasilany z instalacji elektrycznej pojazdu. Wysokość masztu po rozłożeniu od podłoża do reflektora nie mniejsza niż 4,5 m. Stopień ochrony masztów IP55 Maszt sterowany automatycznie (wysuw, obrót, nachylenie). |  |
| 4.5 | Wyciągarka: Z przodu pojazdu zamontowana wciągarka o sile uciągu min 5 t i długości liny stalowej 28 m, napęd wciągarki elektryczny , wyciągarka nie może wystawać poza zderzak przedni fabryczny. Mocowanie wyciągarki pod przednim zderzakiem . |  |
| 4.6 | Niezależne ogrzewanie przedziału pompy Pojazd należy wyposażyć w uchwyty do mocowania sprzętu dostarczonego przez Zamawiającego |  |
| 5 | 1. Uchwyt na pachołki umieszczony na tylnej ścianie zabudowy 2. Pojazd należy okleić wg . projektu Zamawiającego , |  |
| 5.1 | GWARANCJE Na samochód min. 24 miesiące. Na zabudowę pożarniczą min. 24 miesiące |  |

Prawą stronę tabeli, należy wypełnić wpisując oferowane parametry. W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji nie wpisze parametrów lub zastąpi je jedynie słowem „spełnia” oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść nie odpowiada treści SIWZ (art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy PZP ).

Parametry nie określone w powyższej specyfikacji muszą być zgodne z „Wymaganiami dla samochodów ratowniczo-gaśniczych i samochodów ratownictwa technicznego przeznaczonych dla Ochotniczych Straży Pożarnych – Edycja druga – marzec 2006” lub Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr. 143 poz. 1002) ), wprowadzonego rozporządzeniem zmieniającym z dnia 27 kwietnia 2010r. ( Dz. U. Nr 85, poz. 553). Pojazd musi posiadać świadectwo dopuszczenia CNBOP (kopię należy dołączyć do oferty). Świadectwo dopuszczenia nie jest wymagane dla pojazdów, których masa nie przekracza 3 t.

………………………………………………….